《机器人编程实践》学生实验报告

学院      数计学院        专业    计算机科学与技术   班级       计科3班

姓名 	   周吉瑞         学号 		20190521340      日期       2021/05/14

| 课程名称： | 机器人编程实践 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验名称： | 实验六 定点射击 |  |  |
| 指导老师： | 孙建勇 |  |  |

- 目录

- 实验记录及总结

- 理论学习与总结

- 实践任务与设计

- 方案实践与记录

- 拓展任务

- 实践任务与设计

- 方案实践与记录

- 实验记录及总结

- 理论学习与总结

- 【云台旋转角度】

- 航向轴：250°~  250°

- 俯仰轴：-20°~  35°

- 【姿态角】

- 航向轴电机是控制云台绕航向轴旋转，我们左看右看时，是云台绕着“航向轴”运动，所旋转的角度为航向角yaw。俯仰轴电机是控制云台绕俯仰轴轴旋转，我们低头抬头时，是云台绕着“俯仰轴”运动。所旋转的角度为俯仰角pitch。除此之外，当我们左歪脖右歪脖时，便是绕着“翻滚轴”运动。所转的角度为翻滚角roll。

- 【编程模块】

- 2、实践任务与设计

- （1）任务

- 方案设计

- - 设置整机运动为自由模式

- - 设置云台旋转速度为180度/秒

- - 控制云台旋转到航向轴90度，俯仰轴-10度

- - 单次发射水弹

- 3、方案实践与记录

- 二、拓展任务

- 1、实践任务与设计

- 任务

- 方案设计

- - 确定每个目标点与原点的x轴和y轴的差值的绝对值

- - 根据坐标差利用 atan() 函数计算角度

- - 根据目标点具体的象限值，确定具体的旋转角度

- 【分析图】

- 【伪代码】

// DJI-EP-定点射击

// 周吉瑞 2021/05/10

// 伪代码（C语言风格）

// 全局变量

double turret_height = 0.30;    // 炮塔高度（30cm）

double x0 = 0;                  // 原点 x 坐标（默认为 0）

double y0 = 0;                  // 原点 y 坐标（默认为 0）

double x;                       // 目标点 x 坐标

double y;                       // 目标点 y 坐标

double a;                       // 原点与目标点的 x 坐标差值

double b;                       // 原点与目标点的 y 坐标差值

double h_angle;                 // 待旋转的航向角

double f_angle;                 // 待旋转的俯仰角

main() {

setSport(freedom);          // 设置整机运动（自由模式）

setRotateSpeed(180);        // 设置云台旋转速率（180度/秒）

where {

// 默认每一个小方格的边长为50cm

scanf("%lf%lf", &x, &y);               // 输入待射击的目标点坐标

getDifference(double x, double y);     // 求原点与目标点的差值

moveCannonAngle();                     // 调整炮台角度（航向角、俯仰角）

shooting(once);                        // 射击水弹（单次发射）

wait(3);                               // 等待（3秒）

}

}

// 函数：求原点与目标点的差值

getDifference(double x, double y) {

// 默认原点为 (0, 0)

a = x - x0;

b = y - y0;

}

// 函数：调整炮台角度（航向角、俯仰角）

moveCannonAngle() {

// 航向角计算

// 计算公式：航向角角度 = atan(对/邻)

// 分类讨论：

// 目标点位于原点的第一象限

if (a >= 0 && b >= 0) {

h_angle = atan(a / b);

}

// 目标点位于原点的第二象限

if (a <= 0 && b >= 0) {

h_angle = -1 * atan(abs(a) / b);

}

// 目标点位于原点的第三象限

if (a <= 0 && b <= 0) {

h_angle = -90 - atan(abs(b) / abs(a));

}

// 目标点位于原点的第四象限

if (a >= 0 && b <= 0) {

h_angle = 90 + atan(abs(b) / a);

}

// 俯仰角计算

// 计算公式：航向角角度 = -(atan(对/邻)

f_angle = -1 * atan(turret_height / (sqrt(abs(a) * abs(a) + abs(b) * abs(b))));

// 调整炮台航向角

moveCourseAngle(h_angle);

// 调整炮台俯仰角

movePitchAngle(f_angle);

}

- 2、方案实践与记录